Datenbanktabelle ORTREF

Beschreibung

Die Datenbanktabelle enthält Georeferenzen und ortsbezogene Daten der bundesdeutschen kreisfreien Städte, Städte und Gemeinden, die im Verlauf des Textes zusammenfassend als Orte bezeichnet werden. Die Georeferenzen sind als geographische Koordinaten, Gauß-Krüger-Koordinaten und als UTM-Koordinaten in der Tabelle enthalten.

Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Datenbanktabellen

Über das Datenfeld KENN, das den amtlichen Gemeindeschlüssel (auch Kreisgemeindeschlüssel, KGS) der Orte enthält, können in der Datenbanktabelle ORTTLREF die zu den Orten gehörenden Ortsteile ermittelt werden.

Über das Datenfeld KENN können in den Datenbanktabellen LAND, REGBEZ und KREIS Daten der zu den Orten passenden Bundesländer, Regierungsbezirke und Kreise bzw. Landkreise ermittelt werden.

Da die Flächen der postalischen Zustellbezirke und die der Orte nicht immer deckungsgleich sind, gibt es in einem Ort oft mehrere Postleitzahlen oder es gehören mehrere Orte zu einer Postleitzahl. Die Postleitzahlen werden deshalb nur mit ihren signifikanten Ziffern (siehe Erläuterung des Datenfeldes PLZNEU) dargestellt. Die Zuordnung von georeferenzierten Postleitzahlen der postalischen Zustellbezirke oder Postfachbereichen zu den Orten kann über das Datenfeld KENN in der Datenbanktabelle PLZREF durchgeführt werden.

Die Zuordnung einer nicht georeferenzierten Postleitzahl (Zustellbezirk oder Postfach) zu einem Ort kann durch die zusätzliche Verwendung der Datenbanktabelle PLZGEM durchgeführt werden.

Über das Datenfeld TK25NR können in den Datenbanktabellen TK25, TK50, TK100 und TK200 die amtlichen topographischen Karten der Maßstäbe 1:25000 bis 1:200000 ermittelt werden, auf denen die Ortsfläche überwiegend liegt.

Konvertierung

Wenn beide Datenbanktabellen ORTREF und ORTTLREF vorhanden sind, können diese mithilfe des mitgelieferten Programms CONVERT.EXE zu einer gemeinsamen Tabelle zusammengefügt und nach den Datenfeldern KENN, TYP und ORT neu sortiert werden. In der Tabelle stehen dann nach Gemeindeschlüsseln sortiert alle Orte und Ortsteile untereinander angeordnet zur Verfügung.

Die Datenbanktabelle kann mithilfe des Programms CONVERT.EXE in verschiedene Datenformate, Schreibweisen und Zeichensätze konvertiert werden. Eine genaue Beschreibung des Konvertierungsprogramms finden Sie in der Datei CONVERT.DOC.

Entfernungsberechnung mit rechtwinkeligen, metrischen Koordinaten

Durch die landesweite Umrechnung aller Gauß-Krüger- und UTM-Koordinaten auf den selben Meridianstreifen können Entfernungen zwischen zwei Punkten durch die einfache Anwendung des Pythagoras-Satzes ausgerechnet werden. Das hat gegenüber der Berechnung mit geographischen Koordinaten (siehe unten) den Vorteil, dass die Berechnung wesentlich einfacher und viel schneller ist. Das Ergebnis ist die Entfernung zwischen den Punkten in Metern.

Formel für die Entfernungsberechnung mit Gauß-Krüger-Koordinaten:

difRechts = abs(GKRECHTS1 - GKRECHTS2)

difHoch   = abs(GKHOCH1 - GKHOCH2)

l         = sqrt(difRechts * difRechts + difHoch * difHoch)

mit

GKRECHTS1:  Rechtswert des ersten Punktes

GKHOCH1:    Hochwert des ersten Punktes

GKRECHTS2:  Rechtswert des zweiten Punktes

GKHOCH2:    Hochwert des zweiten Punktes

abs():      Absolutbetrag-Funktion

sqrt():     Quadratwurzel-Funktion

l:          Entfernung in Meter

Formel für die Entfernungsberechnung mit UTM-Koordinaten:

difRechts = abs(UTMRECHTS1 - UTMRECHTS2)

difHoch   = abs(UTMHOCH1 - UTMHOCH2)

l         = sqrt(difRechts * difRechts + difHoch * difHoch)

mit

UTMRECHTS1: Rechtswert des ersten Punktes

UTMHOCH1:   Hochwert des ersten Punktes

UTMRECHTS2: Rechtswert des zweiten Punktes

UTMHOCH2:   Hochwert des zweiten Punktes

abs():      Absolutbetrag-Funktion

sqrt():     Quadratwurzel-Funktion

l:          Entfernung in Meter

Entfernungsberechnung mit geographischen Koordinaten

Geographische Koordinaten sind in Länge und Breite angegeben. Meist werden Länge und Breite in der Grad/Minuten/Sekunden-Notation dargestellt. Damit man mit den Koordinaten rechnen kann, müssen die Minuten- und Sekundenanteile in Teile eines Grades umgerechnet werden. Die Darstellung von Länge und Breite in Graden nennt man die dezimale Notation. Für eine Entfernungsberechnung werden die Länge und Breite des ersten Punktes (L1,B1) und die Länge und Breite des zweiten Punktes (L2,B2) benötigt. Wenn eine Breitenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt auf der südlichen Erdhalbkugel, sonst auf der nördlichen Erdhalbkugel. Wenn eine Längenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt westlich vom Nullmeridian Greenwich, sonst östlich davon.

Darstellung der Länge und Breite einer Koordinate in der Grad/Minuten/SeKunden-Notation (Datenfelder LAENGE und BREITE).

| Zwei bis dreistelliger Gradanteil der Koordinate (g)

|  | Zweistelliger Minutenanteil der Koordinate (m)

|  | | Zweistelliger Sekundenanteil der Koordinate (s)

|  | |  | Nachkommaanteil einer Sekunde (s)

gggmmss.ss

mit

g:      Gradanteil der Länge oder Breite

m:      Minutenanteil der Länge oder Breite

s:      Sekundenanteil mit Nachkommastellen der Länge oder Breite

Umrechnung der Längen und Breiten der beiden Koordinaten in die dezimale Notation.

L1d = g + (m / 60) + (s / 3600)

B1d = g + (m / 60) + (s / 3600)

L2d = g + (m / 60) + (s / 3600)

B2d = g + (m / 60) + (s / 3600)

mit

L1d:    Dezimale Länge des ersten Punktes

B1d:    Dezimale Breite des ersten Punktes

L1d:    Dezimale Länge des zweiten Punktes

B1d:    Dezimale Breite des zweiten Punktes

Zur weiteren Berechnung werden die Längen und Breiten zunächst in das Bogenmaß umgerechnet. Die Einheit des Bogenmaß ist [Rad].

L1r = L1d * PI / 180

B1r = B1d * PI / 180

L2r = L2d * PI / 180

B2r = B2d * PI / 180

mit

L1r:    Bogenmaß der Länge des ersten Punktes

B1r:    Bogenmaß der Breite des ersten Punktes

L1r:    Bogenmaß der Länge des zweiten Punktes

B1r:    Bogenmaß der Breite des zweiten Punktes

PI:     Kreiskonstante Pi

Jetzt sind die Längen und Breiten der beiden Koordinaten soweit vorbereitet, dass sie in die Formel zur Entfernungsberechnung eingesetzt werden können.

l = r * acos[sin(B1r) * sin(B2r) + cos(B1r) * cos(B2r) * cos(L2r - L1r)]

mit

sin():  Sinus-Funktion

cos():  Cosinus-Funktion

acos(): Arcus Cosinus-Funktion

r:      Erdäquatorradius = 6378137 Meter

l:      Entfernung in Meter

Datenfeldlängen und Datentypen

Feld      Länge  Typ  Beschreibung

ORT       35     C    Ortsname

ORTSTEIL  30     C    Ortsteilname des Ortszentrums

KENN       8     C    Gemeindeschlüssel

LAENGE     8     C    Geographische Länge des Ortes

BREITE     8     C    Geographische Breite des Ortes

GKRECHTS   7     C    Gauß-Krüger-Rechtswert des Ortes

GKHOCH     7     C    Gauß-Krüger-Hochwert des Ortes

UTMRECHTS  8     C    UTM-Rechtswert des Ortes

UTMHOCH    7     C    UTM-Hochwert des Ortes

PLZNEU     5     C    Postleitzahl (Zustellbezirk)

PLZPOF     5     C    Postleitzahl (Postfachschrank)

PLZALT     4     C    Alte Postleitzahl

EINW       1     N    Kategorie der Einwohnerzahl

FLAECHE    1     N    Kategorie der Ortsgröße

TELBUCH    3     C    Nummer des Telefonbuchs

TK25NR     4     C    Nummer der topographischen Karte 1:25000

UNLOCODE   3     C    Internationale Ortsabkürzung nach ISO-3166

TYP        1     N    Kennung für den Status des Ortes

WICHTUNG   1     N    Kennung für die Bedeutung des Ortes

Datenfeld ORT

Bezeichnung des Ortes.

Die Ortsbezeichnung ist der Name der kreisfreien Stadt, Stadt oder Gemeinde.

Datenfeld ORTSTEIL

Bezeichnung des Ortsteils des Ortszentrums.

Name des Ortsteils, in dem das Zentrum der kreisfreien Stadt, Stadt oder Gemeinde liegt. Die Georeferenz liegt in diesem Ortsteil.

Datenfeld KENN

Achtstelliger Gemeindeschlüssel.

Stellen 1 und 2: Kennung für das Bundesland

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

Stelle 3:         Kennung für den Regierungsbezirk

0: keinem Regierungsbezirk zugeordnet

Stellen 4 und 5:  Kennung für den Kreis

00: keinem Kreis zugeordnet

Stellen 6 bis 8:  Kennung für die Stadt oder Gemeinde

000: kreisfreie Stadt

Datenfeld LAENGE

Geographische Länge des Ortes.

Die geographischen Koordinaten sind in der gradualen Notation dargestellt. Als Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.

Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Länge

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Länge

Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Länge

Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen Länge

Datenfeld BREITE

Geographische Breite des Ortes.

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LAENGE.

Stellen 1 und 2: Gradanteil der geographischen Breite

Stellen 3 und 4: Minutenanteil der geographischen Breite

Stellen 5 und 6: Sekundenanteil der geographischen Breite

Stellen 7 und 8: Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils der geographischen Breite

Datenfeld GKRECHTS

Gauß-Krüger-Rechtswert des Ortes.

Gauß-Krüger-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf vier je 3 Grad breiten Meridianstreifen vor. Damit mit den Gauß-Krüger-Koordinaten bundesweit rechtwinkelig gerechnet werden kann, sind die Koordinaten des 2. bis 5. Meridianstreifens in der Datenbanktabelle bereits auf den 3. Meridianstreifen umgerechnet vorhanden.

Als Bezugssystem wird das Potsdam-Datum (PD, DHDN) auf dem Bessel-Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird zusammen mit Gauß-Krüger-Koordinaten in den amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.

Stelle 1:        Gauß-Krüger-Meridianstreifen (3)

Stellen 2 bis 7: Gauß-Krüger-Rechtswert in Meter

Datenfeld GKHOCH

Gauß-Krüger-Hochwert des Ortes.

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld GKRECHTS.

Stellen 1 bis 7: Gauß-Krüger-Hochwert in Meter

Datenfeld UTMRECHTS

UTM-Rechtswert des Ortes.

UTM-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland auf zwei je 6 Grad breiten Meridianstreifen vor. Damit mit den UTM-Koordinaten bundesweit rechtwinkelig gerechnet werden kann, sind die Koordinaten des 33. Meridianstreifens in der Datenbanktabelle bereits auf den 32. Meridianstreifen umgerechnet vorhanden.

Als Bezugssystem wird das ETRS89-Datum auf dem GRS80-Ellipsoid verwendet. Dieses Bezugssystem wird in den amtlichen topografischen Kartenwerken neueren Datums der BRD verwendet. Es stimmt bis auf sehr geringe Abweichungen mit dem in der GPS-Navigation verwendeten WGS84 überein.

Stellen 1 und 2: UTM-Meridianstreifen (32)

Stellen 3 bis 8: UTM-Rechtswert in Meter

Datenfeld UTMHOCH

UTM-Hochwert des Ortes.

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld UTMRECHTS.

Stellen 1 bis 7: UTM-Hochwert in Meter

Datenfeld PLZNEU

Fünfstellige Postleitzahl (Zustellbezirk).

Da in einem Ort mehrere Zustellbezirke mit unterschiedlichen Postleitzahlen vorkommen können, werden die singifikanten Ziffern der PLZ dargestellt. Die unterschiedlichen Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als Platzhalter "*" dargestellt.

Datenfeld PLZPOF

Fünfstellige Postleitzahl (Postfachschrank).

Da in einem Ort mehrere Postfachschränke mit unterschiedlichen Postleitzahlen vorkommen können, werden die singifikanten Ziffern der PLZ dargestellt. Die unterschiedlichen Ziffern im hinteren Teil der PLZ sind deshalb als Platzhalter "*" dargestellt. Viele Orte haben keine eigene Postfachzustellung.

Datenfeld PLZALT

Vierstellige alte Postleitzahl.

Das Zustellgebiet der alten Postleitzahl deckt sich in der Regel mit der Ortsfläche zum Zeitpunkt der PLZ-Umstellung auf fünfstellige Postleitzahlen.

Datenfeld EINW

Kategorie der Einwohneranzahl (hochgerechnet).

Stelle 1: Kategorie für die Einwohnerzahl

0  bis 1000 Einwohner

1  > 1000 bis 5000 Einwohner

2  > 5000 bis 10000 Einwohner

3  > 10000 bis 20000 Einwohner

4  > 20000 bis 50000 Einwohner

5  > 50000 bis 100000 Einwohner

6  > 100000 bis 500000 Einwohner

7  > 500000 bis 1000000 Einwohner

8  > 1000000 Einwohner

9  unbekannt

Datenfeld FLAECHE

Kategorie der Ortsgröße (hochgerechnet).

Stelle 1: Kategorie für die Ortspröße

0  bis 1 Quadratkilometer

1  > 1 bis 5 Quadratkilometer

2  > 5 bis 10 Quadratkilometer

3  > 10 bis 20 Quadratkilometer

4  > 20 bis 50 Quadratkilometer

5  > 50 bis 100 Quadratkilometer

6  > 100 bis 500 Quadratkilometer

7  > 500 bis 1000 Quadratkilometer

8  > 1000 Quadratkilometer

9  unbekannt

Datenfeld TELBUCH

Nummer des Telefonbuchs.

Das Telefonbuch, in dem die Telefonnummern des Ortes verzeichnet sind, wird als dreistellige Zahl dargestellt.

Datenfeld TK25NR

Nummer der topographischen Karte im Maßstab 1:25000, auf der der Ort überwiegend liegt.

Datenfeld UNLOCODE

Dreistellige internationale UNLOCODE Ortsabkürzung nach ISO-3166.

UNLOCODEs werden von der "United Nations Economic Commission for Europe" vergeben und verwaltet. Eläuterungen und die Möglichkeit zum download der weltweiten UNLOCODE-Liste findet man unter http://www.unece.org/trade/untdid.

Nach ISO-3166 muss dem in der Datenbanktabelle vorhandenen dreistelligen Code die zweistellige Staatenkennung für Deutschland vorangestellt werden. Die beiden Codes werden durch ein Blank voneinander getrennt.

Beispiel eines UNLOCODEs für Frankfurt am Main: DE FRA

Datenfeld TYP

Kennung für den Status des Ortes.

Stelle 1: Kennung für den Status des Ortes

0  Kreisfreie Stadt

1  Stadt

2  Gemeinde

9  unbekannt

Datenfeld WICHTUNG

Kennung für die Bedeutung des Ortes.

Stelle 1: Kennung für die Bedeutung des Ortes

0  Bundeshauptstadt

1  Landeshauptstadt

2  Regierungsbezirkshauptstadt

3  Großstadt (>= 100000 Einwohner)

4  Mittelstadt (>= 20000 bis 100000 Einwohner)

5  Kleinstadt (< 10000 Einwohner)

6  Gemeinde

9  unbekannt